| VÚLHM Jíloviště - Strnady, 156 04 Praha 5 - Zbraslav Výzkumná stanice Opočno, Útvar pěstování lesa |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční list VÝZKUMNÉ PLOCHy |  |  |  |  |  |  |  |
| Označení (název) výzkumné plochy: Koruna - Orel |  |  |  |  | Rok založení: 2002 |  |  |
| identifikace |  |  |  |  |  |  |  |
| Vlastník (uživatel), adresa Správa lesů Janeček |  |  | Lesní oblast Orlické hory |  | LHC Rychnov |  |  |
| Okres Rychnov | Katastr Deštné |  | Revír, polesí Deštné |  | číslo porostu (rok platnosti LHP) |  |  |
| Parcel. číslo | Velikost parcely |  | Způsob stabilizace |  |  |  |  |
| Zeměpisné souřadnice (mezinárodní plochy) |  |  | Tvar a velikost výzkumné plochy povodí 7 ha |  |  | Expozice Z | Sklon 15 |
| Geologický podklad Dvojslídné ruly |  |  | Půda kryptopodzol |  |  |  |  |
| Nadmořská výška 1010 – 1100 m |  | Hospodářský soubor 01 |  | Soubor lesních typů 8Z4, 8Z6, 7Z4, 7V4 |  |  |  |
| sledovaná problematika |  |  |  |  |  |  |  |
| Účel (cíl) založení výzkumné plochy Sledování atmosferické depozice, látkové bilance ve srážkové a půdní vodě a ve vodoteči. |  |  |  |  |  |  |  |
| Stručný popis experimentu V povodí jsou na dvou stanovištích v lesním porostu instalována odběrová zařízení pro měsíční odběr podkorunových srážek (na každém stanovišti 5 odběrných zařízení pro podchycení variability toku srážek korunami stromů). První dílčí plocha je umístěna ve starém smrkovém porostu (Koruna A), druhá v mladém částečně zapojeném smrkovém porostu ( Koruna B). Obě dílčí plochy jsou zároveň vybaveny gravitačními a sacími lyzimetry pro odběr půdního roztoku (6 gravitačních lyzimetrů v hloubce 10 cm a 6 sacích lyzimetrů v hloubce 30 cm). Současně je sledován chemismus srážek volné plochy a soustředěného povrchového odtoku ve vodoteči. |  |  |  |  |  |  |  |
| Záměry obhospodařování s výhledem na 20 let Hospodaření podle lesního hospodářského plánu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Požadavek na zařazení do kategorie lesů zvláštního určení (do 0,5 ha nezařazovat do lesů zvl. určení, v případě zařazení bude odlišný způsob hospodaření s újmou pro vlastníka) Nepožaduje se |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpovědný výzkumný pracovník Ing. Vladimír Černohous |  |  | Razítko a podpis VS Opočno Ing. Antonín Jurásek, CSc. |  |  |  |  |